2021年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目二

一、实践操作题目

物联网应用专业实践操作。

二、考试时长

120分钟。

三、考核要求

1.考生需要在考试计算机系统的D盘根目录下新建一个文件夹，文件夹的名称为考生准考证号。在该文件夹下依次创建“任务一”、“任务二”、“任务三”、“任务四”四个文件夹，分别存放每个任务所需保存的电路图和程序工程文件。

2.除使用计算机作为实操工具，计算机应断开网络。不得携带U盘或使用其它存储工具，不得携带任何参考书、教材或相关纸质资料。

3.未有说明的问题由现场考评组裁决。

四、操作内容

包含四个任务，分别为八位拨码开关对应控制八位发光二极管、通过外部中断实现切换流水灯方向、一位数加减计数器，秒表计时器。四个任务都是基于AT89C51单片机进行软硬件的设计开发。任务实施过程使用Proteus仿真运行环境搭建电路；使用Keil C51开发环境进行程序开发，编程语言可使用C语言或汇编语言；程序编写好以后，需编译通过，并生成HEX文件；将HEX文件加载到Proteus仿真环境中的AT89C51单片机，并最终在Proteus环境里进行仿真运行和效果演示。

任务一  八位拨码开关对应控制八位发光二极管的亮灭

1.1 使用Proteus仿真软件创建如下电路：

图1 任务一电路图

电路图中U1为AT89C51单片机，D1~D8为八个发光二极管，R1~R8为八个电阻，DIPSW_8为八位拨码开关。请使用Proteus软件，根据图1绘制电路原理图。要求严格按照图1绘制，八个发光二极管接在AT89C51单片机的P0端口，DIPSW_8拨码开关接在AT89C51单片机的P3端口，元器件位号需要和图1对应。电路图绘制完成后，请将其保存在“任务一”文件夹下，命名为“任务一.DSN”文件。

1.2编写程序实现控制功能

使用Keil C51开发环境，在“任务一”文件夹下新建基于AT89C51的单片机工程，新建基于C语言的源文件（也可基于汇编语言），并编写程序，实现以下所描述的控制功能。

根据图1中电路原理图的设计，编写程序实现八位拨码开关对应控制八位发光二极管的亮灭。比如，当八位拨码开关全部打到OFF档，八个发光二极管都熄灭；当拨码开关的第8位打到ON档，发光二极管D8应点亮；当拨码开关的第1位、第3位、第5位、第7位打到ON当，对应发光二极管的D1、D3、D5和D7应点亮，其他四个应熄灭；当拨码开关的所有档位都打到ON档，则八个发光二极管也应都点亮。依次列推。

1.3 仿真演示

程序编写完成后，需要将程序编译通过，生成HEX文件，并将此HEX文件加载到Proteus仿真环境中的AT89C51中，启动运行仿真，演示运行效果是否达到控制要求。需要演示的功能如下：

将拨码开关的8个位都置为OFF，发光二极管D1~D8都熄灭；

将拨码开关的第8位置为ON，发光二极管D8点亮；

将拨码开关的第1、3、5、7位置为ON，其余置位OFF，发光二极管D1、D3、D5、D8应点亮，D2、D4、D6、D8应熄灭；

将拨码开关的第2、4、6、8位置为ON，其余置位OFF，发光二极管D2、D4、D6、D8应点亮，D1、D3、D5、D7应熄灭；

将拨码开关的8个位都置为ON，发光二极管D1~D8都点亮。

任务二 使用外部中断INT0切换八位流水灯的正反流水方向

2.1 使用Proteus仿真软件创建如下电路：

图2 任务二电路图

电路图中U1为AT89C51单片机，D1~D8为八个发光二极管，R1~R8为八个电阻，BUTTON为轻触开关（无自锁）。请使用Proteus软件，根据图2绘制电路原理图。要求严格按照图2绘制，八个发光二极管接在AT89C51单片机的P0端口，BUTTON接单片机的P3.3引脚，元器件位号与图2对应。电路图绘制完成后，请将其保存在“任务二”文件夹下，命名为“任务二.DSN”文件。

2.2编写程序实现控制功能

使用Keil C51开发环境，在“任务二”文件夹下新建基于AT89C51的单片机工程，新建基于C语言的源文件（也可基于汇编语言），并编写程序，实现以下所描述的控制功能。

根据图2中电路原理图的设计，编写程序实现BUTTON通过外部中断切换八位流水灯的正反流水方向。具体描述如下：当启动仿真时，八位流水灯即开始以1秒的延时进行正向流水（沿D8->D1方向，即从右向左），当按下BUTTON，流水方向改为反向流水（沿D1->D8方向，即从左向右），再次按下BUTTON，流水方向再改为正向流水。即任何时刻按下BUTTON，八位流水灯的方向进行正反切换。

程序设计中，要求使用AT89C51单片机的外部中断INT1实现上述功能，要求使用软件延时方法实现1秒延时，单片机工作频率选择为12MHz。

2.3 仿真演示

程序编写完成后，需要将程序编译通过，生成HEX文件，并将此HEX文件加载到Proteus仿真环境中的AT89C51中，启动运行仿真，演示运行效果是否达到控制要求。需要演示的功能如下：

启动仿真，检验八位流水灯是否开始正向流水点亮，且间隔的延时时间为1秒；

按下BUTTON，检验流水灯方向是否切换为反向流水，且间隔的延时时间为1秒；

再次按下BUTTON，检验流水灯方向是否切换为正向流水，且间隔的延时时间为1秒。

任务三 一位数字加减计数器

3.1 使用Proteus仿真软件创建如下电路：

图3 任务三电路图

电路图中U1为AT89C51单片机，7SEG-COM-ANODE为共阳极一位数码管，BTN_ADD和BTN_SUB为轻触开关（无自锁）。请使用Proteus软件，根据图3绘制电路原理图。要求严格按照图3绘制，数码管接在AT89C51单片机的P2端口，BTN_ADD接单片机的P3.2引脚，BTN_SUB接单片机的P3.3引脚，且元器件位号应与图3对应。电路图绘制完成后，请将其保存在“任务三”文件夹下，命名为“任务三.DSN”文件。

3.2编写程序实现控制功能

使用Keil C51开发环境，在“任务三”文件夹下新建基于AT89C51的单片机工程，新建基于C语言的源文件（也可基于汇编语言），并编写程序，实现以下所描述的控制功能。

根据图3中电路原理图的设计，编写程序实现一位数字的加减计数器。具体功能描述如下：当启动仿真时，7SEG-COM-ANODE数码管（以下简称数码管）显示数字0；当BTN_ADD按键按下，数码管显示的数字加1，即显示数字1；当BTN_ADD按键再次按下，数码管显示数字2；当BTN_SUB按键按下，数码管显示的数字减1。即BTN_ADD使计数值加1，BTN_SUB使计数值减1。当数码管当前显示的数字为9，而此时BTN_ADD按键按下，数码管显示数字应变为0；当数码管当前显示的数字为0，而此时BTN_SUB按键按下，数码管显示数字应变为9。

根据电路图的设计，BTN_ADD和BTN_SUB两个按键分别连接至单片机的INT0和INT1引脚。程序设计中，要求使用AT89C51单片机的外部中断INT0、INT1实现上述功能。

3.3 仿真演示

程序编写完成后，需要将程序编译通过，生成HEX文件，并将此HEX文件加载到Proteus仿真环境中的AT89C51中，启动运行仿真，演示运行效果是否达到控制要求。需要演示的功能如下：

启动仿真，数码管应显示数字0；

按下BTN_ADD，数码管应显示数字1；

再次按下BTN_ADD，数码管应显示数字2；

按下BTN_SUB，数码管应显示数字1；

将数码管显示的数字调整为9，再次按下BTN_ADD，数码管应显示数字0；

将数码管显示的数字调整为0，此时按下BTN_SUB，数码管应显示数字9。

任务四 秒表计时器

4.1 使用Proteus仿真软件创建如下电路：

图4 任务四电路图

电路图中U1为AT89C51单片机，7SEG-MPX2-CA为共阳极两位数码管，其八位段码信号接单片机P0端口，位选通信号分别接P2.0和P2.1引脚；Q1、Q2位NPN型三极管；R1、R2为电阻；BTN_PAUSE和BTN_CLEAR为轻触开关（无自锁）。请使用Proteus软件，根据图4绘制电路原理图。要求严格按照图4绘制，数码管接在AT89C51单片机的P0端口，BTN_PAUSE接单片机的P3.2引脚，BTN_CLEAR接单片机的P3.3引脚，元器件位号与图4对应。电路图绘制完成后，请将其保存在“任务四”文件夹下，命名为“任务四.DSN”文件。

4.2编写程序实现控制功能

使用Keil C51开发环境，在“任务四”文件夹下新建基于AT89C51的单片机工程，新建基于C语言的源文件（也可基于汇编语言），并编写程序，实现以下所描述的控制功能。

根据图4中电路原理图的设计，编写程序实现秒表计时器功能。具体描述如下： 启动仿真后，秒表计时器即开始工作，数码管显示的数字从00开始每隔一秒增加1，按下图方式间隔1秒循环显示，注意到99秒后再计1秒应变为0。

00 -> 01 -> 02 -> 03 -> …… -> 99

任何时刻如果BTN_PAUSE按键按下，秒表计时器暂停计时，再次按下BTN_PAUSE，秒表计时器在原暂停的数字基础上继续计时。任何时刻如果BTN_CLEAR按键按下，秒表计时器显示的数字将被清零，即从0开始重新计时。

根据电路图的设计，BTN_PAUSE和BTN_CLEAR两个按键分别连接至单片机的INT0和INT1引脚。程序设计中，要求使用AT89C51单片机的外部中断INT0、INT1实现上述功能。秒表计时功能要求使用AT89C51单片机的定时器T0实现。

3.3 仿真演示

程序编写完成后，需要将程序编译通过，生成HEX文件，并将此HEX文件加载到Proteus仿真环境中的AT89C51中，启动运行仿真，演示运行效果是否达到控制要求。需要演示的功能如下：

启动仿真，数码管应显示数字00，每隔1秒加1，依下图循环显示：

00 -> 01 -> 02 -> 03 -> …… -> 99

任何时刻如果BTN_PAUSE按键按下，秒表计时器暂停计时，数码管显示的数字保持不变；

再次按下BTN_PAUSE，秒表计时器在原暂停的数字基础上继续计时；

任何时刻如果BTN_CLEAR按键按下，秒表计时器显示的数字将被清零。

五、评价要点（总分60分）

| 项目 | 评议指标 |
| --- | --- |
| 八位拨码开关对应控制八位发光二极管的亮灭 | 电路图绘制是否完成，电路设计是否与题中一致。 |
|  | 启动仿真，拨码开关的8个位全部置为OFF，所有的发光二极管都应处于熄灭状态。 |
|  | 拨码开关第8位置为ON，对应的发光二极管D8应点亮，其它发光二极管应熄灭。 |
|  | 拨码开关第1、3、5、7位置为ON，对应的发光二极管D1、D3、D5、D7应点亮，其它发光二极管应熄灭。 |
|  | 拨码开关第2、4、6、8位置为ON，对应的发光二极管D2、D4、D6、D8应点亮，其它发光二极管应熄灭。 |
|  | 拨码开关的8个位全部置为ON，所有的发光二极管都应处于点亮状态。 |
| 使用外部中断INT0切换八位流水灯的正反流水方向 | 电路图绘制是否完成，电路设计是否与题中一致。 |
|  | 启动仿真，检验八位流水灯是否开始正向（从右向左）流水点亮，且间隔的延时时间为1秒。 |
|  | 按下BUTTON，检验流水灯方向是否切换为反向流水（从左向右）。 |
|  | 再次按下BUTTON，检验流水灯方向是否切换为正向流水（从右向左）。 |
| 一位数加减计数器 | 电路图绘制是否完成，电路设计是否与题中一致。 |
|  | 启动仿真，数码管应显示数字0。 |
|  | 按下BTN_ADD，数码管应显示数字1；再次按下BTN_ADD，数码管显示数字2；再次按下BTN_ADD，数码管显示数字3；要求按键功能使用单片机外部中断实现。 |
|  | 按下BTN_SUB，数码管应显示数字2；再次按下BTN_SUB，数码管显示数字1；再次按下BTN_SUB，数码管显示数字0；要求按键功能使用单片机外部中断实现。 |
|  | 将数码管显示的数字调整为9，再次按下BTN_ADD，数码管应显示数字0。 |
|  | 将数码管显示的数字调整为0，此时按下BTN_SUB，数码管应显示数字9。 |
| 秒表计时器 | 电路图绘制是否完成，电路设计是否与题中一致。 |
|  | 启动仿真，数码管应显示数字00，每隔1秒加1（模仿秒表计时器），要求使用单片机内部定时器实现1秒定时功能。 |
|  | ①任何时刻如果BTN_PAUSE按键按下，秒表计时器暂停计时，数码管显示的数字不改变； ②再次按下BTN_PAUSE，秒表计时器在原暂停的数字基础上继续计时； ③要求按键功能使用单片机外部中断实现。 |
|  | 任何时刻如果BTN_CLEAR按键按下，秒表计时器显示的数字将被清零。 |